مشخصات فنی قطعات یک قفس دریایی پلی اتیلنی ( HDPEC ) متعارف در دنیا با حجم1600 مترمکعب و ظرفیت تولید30  تن

| ردیف | نوع قطعات |  | مشخصات فنی | تعداد مورد نیاز | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بخش شناوری | لوله پلی اتیلنی فشار قوی گرد شناور با قطر حلقه 16- 20 – 25 متر | 3 – 2 ردیفی با قطر لوله 250- 315 – 400 میلی متر و تحمل 12 بار فشار | 13- 9 شاخه | PE 80- 100 , PN6-10-16 , SDR11-17 , uni7611-312 Standards |
| 2 |  | پایه عمودی ( براکت ) | 3- 2 ردیفی 27 – 14 کیلویی | 40- 24 عدد | انواع پلی اتیلنی یک تکه ، فلزی روکش دار و فولادی چند تکه |
| 3 |  | دستگیره ها | قطر لوله 110 میلی متر | 7- 5 شاخه | PE 50- 60 , PN10 , SDR 6.3-10, به رنگ زرد |
| 4 |  | بویه های اصلی و فرعی | 600 – 200- 20 لیتری | 4 عدد | پلی اتیلنی پر شده با فوم متصل به زنجیر 19 میلی متری و حلقه گالوانیزه |
| 5 |  | نگهدارنده پایه ها (استپ ها) | پلی اتیلنی | 50 عدد | این قطعات با جوش حرارتی به لوله ها متصل می شوند |
| 6 | بخش غوطه وری | صفحات تقسیم | در شبکه خطی 1 به 4 | 18 | صفحات مشبک |
| 7 |  | شگل ها و حلقه ها | 22 میلی متر پشت مهره MCK 4.5 تنی | 50 | قطعات اتصال دهنده طناب به طناب یا طناب به زنجیر |
|  |  |  | 25 میلی متر پشت مهره MCK 8.5 تنی | 50 |  |
| 8 |  | تور اصلی بدون گره | پلی آمید - پلی استر بدون گره 72-36 / 210 با چشمه 20- 8 میلی متری با عمق 1+8 متر | یک دست | با 12 طناب نگهدارنده عمودی و 5- 3 طناب نگهدارنده افقی و مجهز به تور شیب دار در کف |
| 9 |  | تور ضد شکارچی | پلی اتیلنی 60 / 210 با چشمه 30 میلی متری با عمق 8 متر | یک دست | تور گره دار با استحکام بالا و چشمه مناسب برای جلوگیری از به دام افتادن شکارچیان آبزی |
| 10 |  | تور ضد پرنده | پلی اتیلن یا پلی استر با چشمه 100- 70 میلی متری | یک دست | سبك ، انعطاف پذير و از جنس نايلون و گره دار |
| 11 | بخش مهاری | تسمه و وزنه های تور(سینکر تیوپ و یا ماین روپ) | اتصال سرب یا تسمه به طناب پایین تور ضد شکارچی | 50 متر | نصب لوله های پلی اتیلن 200 میلی متری با زنجیرهای 25 میلی متری در داخل آنها در پایین تور ضد شکارچی |
| 12 |  | طناب ها | 38 میلی متری 3 رشته ای | 7500 متر | جنس طناب ها از انواع pp ، پلی استیل ، پروپیلن ، پلی استر و نایلون |
| 13 |  | لنگرها | نوع بیلچه ای و وزن 1000 - 300 کیلو گرم | 18 عدد | انواع مکعبی ، خیشی ، بیلچه ای ، چنگکی با قدرت نگهداری حداقل 5 تن و حداکثر 50 تن |
| 14 |  | زنجیر لنگری پل دار | 25 – 22 میلیمتری چشمه درشت | 80 متر | با وزن هر متر 5 کیلوگرم |